Единицы измерений, переводные таблицы и формулы

Units, Conversion Tables, and Formulas

Единицы измерения давления / Pressure

| Па, паскаль | кПа, килопаскаль | МПа, мегапаскаль | кгс/см2, ат, техническая атмосфера | атм, физическая атмосфера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa, pascal | kPa, kilopascal | MPa, megapascal | kgf/cm2 или kp/cm2, at, technical atmosphere | аtm, atmosphere |

| бар | PSI или psi (фунт/кв. дюйм), фунт-сила на квадратный дюйм | мм рт. ст., миллиметр ртутного столба | мм вод. ст., миллиметр водяного столба |
| --- | --- | --- | --- |
| bar | PSI или psi (pounds/square inch или lbf/in2), pound-force per square inch | mm Hg | mm H2O |

Паскаль (Па, Pa)

Паскаль (Па, Pa) – единица измерения давления в Международной системе единиц измерения (система СИ). Единица названа в честь французского физика и математика Блеза Паскаля.

Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону (Н), равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр:

1 паскаль (Па) ≡ 1 Н/м2

Кратные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ:

1 МПа (1 мегапаскаль) = 1000 кПа (1000 килопаскалей) = 106 Па (1000000 паскалей).

Атмосфера (физическая, техническая)

Атмосфера - внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана.

Существуют две примерно равные друг другу единицы с таким названием:

- Физическая, нормальная или стандартная атмосфера (атм, atm) - в точности равна 101 325 Па или 760 миллиметрам ртутного столба.

- Техническая атмосфера (ат, at, кгс/см²) - равна давлению, производимому силой 1 кгс, направленной перпендикулярно и равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см² (98 066,5 Па). 1 техническая атмосфера = 1 кгс/см² («килограмм-сила на сантиметр квадратный»). // 1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно) ≈ 10 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс

На английском языке килограмм-сила обозначается как kgf (kilogram-force) или kp (kilopond) – килопонд, от латинского pondus, означающего вес.

Заметьте разницу: не pound (по-английски «фунт»), а pondus.

На практике приближенно принимают: 1 МПа = 10 атмосфер, 1 атмосфера = 0,1 МПа.

Бар

Бар (от греческого βάρος - тяжесть) - внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере. Один бар равен 105 Н/м² (или 0,1 МПа).

Соотношения между единицами давления

1 МПа = 10 бар = 10,19716 кгс/см2 = 145,0377 PSI = 9,869233 (физ. атм.) = 7500,7 мм рт.ст.

1 бар = 0,1 МПа = 1,019716 кгс/см2 = 14,50377 PSI = 0,986923 (физ. атм.) = 750,07 мм рт.ст.

1 PSI = 6,89476×10−3 МПа = 6,89476×10−2 бар = 7,0307×10−2 кгс/см2 = 6,8045×10−2 (физ. атм.)

1 ат (техническая атмосфера) = 1 кгс/см2 (1 kp/cm2, 1 kilopond/cm2) = 0,0980665 МПа = 0,98066 бар = 14,223 PSI = 0,96784 (физ. атм.) = 735,6 мм рт.ст.

1 атм (физическая атмосфера) = 760 мм рт.ст. = 0,101325 МПа = 1,01325 бар = 1,0333 кгс/см2

1 мм ртутного столба = 133,32 Па = 13,5951 мм водяного столба

Объемы жидкостей и газов / Volume

| л (литр) | м3 (кубический метр) | см3 (кубический сантиметр) | кубический фут | кубический дюйм | галлон (США) | галлон (Англия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l (liter) | m3 | cm3 | ft3 (cubic feet) | in3 (cubic inch) | gl или gallon (US) | gl или gallon (UK, Imperial) |

1 gl (US) = 3,785 л

1 gl (Imperial) = 4,546 л

1 ft3 = 28,32 л = 0,0283 м3

1 in3 = 16,387 см3

Скорость потока / Flow

| л/с (литр в секунду) | л/мин (литр в минуту) | м3/час (кубический метр в час) | кубический фут в минуту |
| --- | --- | --- | --- |
| l/s (liter/second) | l/min (liter/minute) | m3/h (cubic meter/hour) | CFM или cfm (cubic feet/minute) |

1 л/с = 60 л/мин = 3,6 м3/час = 2,119 cfm

1 л/мин = 0,0167 л/с = 0,06 м3/час = 0,0353 cfm

1 м3/час = 16,667 л/мин = 0,2777 л/с = 0,5885 cfm

1 cfm (кубический фут в минуту) = 0,47195 л/с = 28,31685 л/мин = 1,699011 м3/час

Пропускная способность / Valve flow characteristics

Коэффициент (фактор) расхода Kv

Flow Factor – Kv

Основным параметром запорного и регулирующего органа является коэффициент расхода Kv. Коэффициент расхода Kv показывает объем воды в м3/час (m3/h) при температуре 5-30ºC, проходящей через затвор с потерей напора в 1 бар.

Коэффициент расхода Cv

Flow Coefficient – Cv

В странах с дюймовой системой измерений используется коэффициент Cv. Он показывает, какой расход воды в галлон/мин (gallon/minute, gpm) при температуре 60ºF проходит через арматуру при перепаде давления на арматуре в 1 psi.

Cv = 1,16 Kv

Kv = 0,853 Cv

Кинематическая вязкость / Viscosity

| сСт (сантистокс) | м2/с (квадратный метр в секунду) |
| --- | --- |
| cSt | m2/s |

м2/с – единица кинематической вязкости в системе СИ

Стокс – единица кинематической вязкости в системе СГС

1 сСт = 1 мм2/с = 10−6 м2/с

1 м2/с = 106 сСт

Единицы длины / Length

| м (метр) | мм (миллиметр) | фут | дюйм |
| --- | --- | --- | --- |
| m | mm | ft (feet) | in (inch) |

1 ft = 12 in = 0,3048 м

1 in = 0,0833 ft = 0,0254 м = 25,4 мм

1 м = 3,28083 ft = 39,3699 in

Единицы силы / Force

| Н (ньютон) | кгс (килограмм-сила) | фунт-сила |
| --- | --- | --- |
| N (newton) | kp (kilogram force) | lbf (pound force) |

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 lbf

1 lbf = 0,454 кгс = 4,448 Н

1 кгс = 9,80665 Н (точно) ≈ 10 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс

На английском языке килограмм-сила обозначается как kgf (kilogram-force) или kp (kilopond) – килопонд, от латинского pondus, означающего вес. Обратите внимание: не pound (по-английски «фунт»), а pondus.

Единицы массы / Mass

| г (грамм) | кг (килограмм) | фунт | унция |
| --- | --- | --- | --- |
| g | kg | lb (pound) | oz (ounce) |

1 фунт = 16 унций = 453,59 г

Момент силы (крутящий момент) / Torque

| 1 Нм (ньютон-метр) | 1 кгсм (килограмм-сила-метр) | фунт-сила-фут |
| --- | --- | --- |
| N . m | kp . m или kgf . m | lbf . ft |

1 кгс . м = 9,81 Н . м = 7,233 фунт-сила-фут (lbf . ft)

Единицы измерения мощности / Power

Некоторые величины:

Ватт (Вт, W, 1 Вт = 1 Дж/с), лошадиная сила (л.с. – рус., hp или HP – англ., CV – франц., PS – нем.)

Соотношение единиц:

В России и некоторых других странах 1 л.с. (1 PS, 1 CV) = 75 кгс* м/с = 735,4988 Вт

В США, Великобритании и других странах 1 hp = 550 фут*фунт/с = 745,6999 Вт

Температура / Temperature

| °C | K | °F |
| --- | --- | --- |
| Градус Цельсия Celsius | Градус Кельвина Kelvin | Градус Фаренгейта Fahrenheit |

Температура по шкале Фаренгейта:

[°F] = [°C] × 9⁄5 + 32

[°F] = [K] × 9⁄5 − 459,67

Температура по шкале Цельсия:

[°C] = [K] − 273,15

[°C] = ([°F] − 32) × 5⁄9

Температура по шкале Кельвина:

[K] = [°C] + 273.15

[K] = ([°F] + 459,67) × 5⁄9