Типы соединений. Стандарты резьбы. Терминология

Connections and Thread Standards

Здесь приведены краткие сведения о резьбовых соединениях и переходниках для БРС и шлангов, производимых и поставляемых компанией CEJN.

Резьбовые соединения:

BSPP Thread

BSPT Thread

Conical Pipe Thread

Cylindrical Pipe Thread

G Thread

Metric Thread

NPT Thread

R/Rc Thread

Rp Thread

UNF Thread

Переходники для шлангов:

Hose Connection

Stream-Line Connection

CEJN-Lock Connection

NPT – Резьба дюймовая трубная конусная (Американский стандарт)

| Страна | Символ | Общепринятые названия |
| --- | --- | --- |
| США, Канада | NPT | National Pipe Taper Национальная трубная коническая резьба (США) или: American Standard Taper Pipe Threads for General Use Американская нормальная (стандартная) коническая трубная резьба или: American Conical Pipe Thread Американская коническая трубная резьба |
| Резьба NPT соответствует отечественному ГОСТ 6111-52 - Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов. |  |  |
| Пример обозначения: 3/8 - 18 NPT – LH 3/8 – номинальный размер (диаметр), в дюймах (nominal pipe size) 18 – число ниток на дюйм (number of threads per inch) N = National (American) Standard, P = Pipe, T = Taper LH – добавляется к обозначению в случае левосторонней резьбы (left hand) |  |  |
| Национальные и международные стандарты (коды) An American National Standard: “Pipe Threads, General Purpose (Inch)” / ANSI/ASME B1.20.1-1983 (американский национальный стандарт). Разработчики стандарта: ANSI – American National Standards Institute (Американский национальный институт стандартов); ASME – American Society of Mechanical Engineers (Американское общество инженеров-механиков, ведущая организация по разработке кодов и стандартов). |  |  |
| Резьба NPT иногда обозначается как MNPT, NPT(M), MPT (Male Pipe Thread, внешняя резьба, «папа») и FNPT, NPT(F), FPT (Female Pipe Thread, внутренняя резьба, «мама»). |  |  |
| Обратите внимание! Резьбу NPT не следует путать с резьбой NPTF. NPTF - Национальная трубная коническая топливная резьба (National Pipe Thread Fuel, другие названия этой резьбы - National Pipe Taper Fuel или Dryseal American National Standard Taper Pipe Thread), она соответствует стандарту США ANSI B 1.20.3 – 1976. Пример обозначения: 1/8 - 27 NPTF. Несмотря на то, что резьба NPTF встречается в гидравлических системах, Национальная ассоциация по гидравлическим приводам США (NFPA) не рекомендует её для использования в гидравлике. |  |  |

UNF – Унифицированная мелкая резьба (Американский стандарт)

| Страна | Символ | Общепринятые названия |
| --- | --- | --- |
| США, Канада | UNF | Unified National Fine Thread Унифицированная мелкая резьба (США) Другие возможные названия на английском языке: National Fine, NF |
| Пример обозначения: 1/2 - 20 UNF - номинальный диаметр ½ дюйма, мелкий шаг резьбы, 20 витков на дюйм. |  |  |
| Национальные и международные стандарты (коды) An American National Standard: “Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form)” / ASME B1.1-2003 (американский национальный стандарт). Разработчик стандарта: ASME – American Society of Mechanical Engineers (Американское общество инженеров-механиков, ведущая организация по разработке кодов и стандартов). |  |  |

G или BSPP – Британская трубная цилиндрическая резьба

| Страна | Символы | Общепринятые названия |
| --- | --- | --- |
| Великобритания | G или BSPP | British Standard Pipe Parallel Thread Британская стандартная трубная параллельная резьба G Cylindrical Pipe Thread Параллельная (цилиндрическая) трубная резьба |
| Резьба соответствует отечественному ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная. |  |  |
| BSPP - это дюймовая резьба с углом профиля при вершине 55º, конусность 0º, основана на резьбе Витворта (BSW, British Standard Whitworth). Подробно о резьбах британского стандарта (BSP) – см. статью в Википедии на англ. языке http://en.wikipedia.org/wiki/British_standard_pipe_thread (там же есть переход на статью Трубная резьба на русском языке). |  |  |
| Общепринятые обозначения – буква G (международное), BSPP (британское), PF (Япония). Иногда используется обозначение Rp (буква p означает parallel). BSPP = ISO(G) = cylindrical pipe thread with 55°apex angle Примеры обозначений: G 1/2" или 1/2" BSPP или PF 1/2". 1/2 – числовое значение условного прохода трубы в дюймах (номинальный диаметр). К обозначению резьбы также могут быть добавлены класс точности (A, B) и буквы LH для левой резьбы. Совместимость: JIS PF = BSPP |  |  |
| Национальные и международные стандарты (коды) ISO-228 British Standard Pipe Parallel BS-EN-ISO-228 British Standard Pipe Parallel BS-2779 British Standard Pipe Parallel (этот стандарт был исходным, сейчас он отменен) JIS B 0202 Japanese Industrial Standard: Parallel Pipe Threads ISO – International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации) EN – The European Committee for Standardization, CEN (Европейский комитет по стандартизации) JIS – Japanese Industrial Standards Committee, JISC (Комитет промышленных стандартов Японии) |  |  |

R или BSPT – Британская трубная коническая резьба

| Страна | Символы | Общепринятые названия |
| --- | --- | --- |
| Великобритания | R BSPT | British Standard Pipe Tapered Thread Британская стандартная трубная коническая резьба British Conical Pipe Thread Британская коническая трубная резьба |
| Резьба соответствует отечественному ГОСТ 6211-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая. |  |  |
| BSPT - это дюймовая резьба с углом профиля при вершине 55º, конусность 1:16, основана на резьбе Витворта (BSW, British Standard Whitworth). Подробно о резьбах британского стандарта (BSP) – см. статью в Википедии на англ. языке http://en.wikipedia.org/wiki/British_standard_pipe_thread (там же есть переход на статью Трубная резьба на русском языке). |  |  |
| Общепринятые обозначения – буква R (международное), BSPT (британское), PT (Япония). BSPT = ISO(R) = conical pipe thread with 55° apex angle Примеры обозначений: R 1/2" (наружная резьба, external), Rc 1/2" (внутренняя резьба, internal), 1/2" BSPT или PT 1/2" Совместимость: JIS PT = BSPP |  |  |
| Национальные и международные стандарты (коды) ISO-7 British Standard Pipe Taper BS-EN-ISO-10226 British Standard Pipe Taper BS-21 British Standard Pipe Taper (этот стандарт был исходным, сейчас он отменен) JIS B 0203 Japanese Industrial Standard: Taper Pipe Threads ISO – International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации) EN – The European Committee for Standardization, CEN (Европейский комитет по стандартизации) JIS – Japanese Industrial Standards Committee, JISC (Комитет промышленных стандартов Японии) |  |  |

Метрическая резьба

| Страна | Символ | Общепринятые названия |
| --- | --- | --- |
| Стандарт ISO | M | Metric Thread Метрическая резьба |
| Профиль – равносторонний треугольник с углом при вершине 60º, конусность 0º. Все параметры профиля измеряются в миллиметрах. |  |  |
| Резьба соответствует российским ГОСТам: ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-1998) Основные нормы взаимозаменямости. Резьба метрическая. Профиль ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724-1993) Резьба метрическая. Основные размеры ГОСТ 8724-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги |  |  |
| Примеры обозначения: M16 M36х1.5 Буква M (metric), числовое значение номинального диаметра резьбы (внешний диаметр резьбы на болте) в миллиметрах, числовое значение шага (для резьбы с мелким шагом) и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 16 мм с крупным шагом обозначается как M16, резьба с номинальным диаметром 36 с мелким шагом 1,5 мм - 36х1,5, такая же по диаметру и шагу, но левая резьба - М36х1,5LH. |  |  |
| Международные и национальные стандарты (коды) ISO 68-1: ISO general purpose screw threads - Basic profile - Metric screw threads ISO-724:1993 ISO general-purpose metric screw threads - Basic dimensions ISO 965:1998 ISO general purpose metric screw thread - tolerances (Резьба метрическая ИСО общего назначения. Допуски) ANSI/ASME B 1.13M-2005 Metric Screw Threads: M Profile (стандарт США) JIS B 0205 (coarse, крупная резьба) JIS B 0207 (fine, мелкая резьба) ISO – International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации) ANSI – American National Standards Institute (Американский национальный институт стандартов) ASME – American Society of Mechanical Engineers (Американское общество инженеров-механиков, ведущая организация по разработке кодов и стандартов) JIS – Japanese Industrial Standards Committee, JISC (Комитет промышленных стандартов Японии) |  |  |

Соотношение дюймовых и метрических размеров

| дюймы | 1/8 | ¼ | 3/8 | ½ | 5/8 | ¾ | 7/8 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ¾ | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 3,175 | 6,350 | 9,525 | 12,700 | 15,875 | 19,050 | 22,225 | 25,400 | 31,750 | 38,100 | 44,450 | 50,800 |

Дополнительные справочные сведения о трубных резьбах различных стандартов:

1) Рекомендуем справочный сайт International Thread Standards

http://www.gewinde-normen.de (информация на немецком языке)

http://www.gewinde-normen.de/en/index.html (информация на английском языке)

2) Рекомендуем справочный сайт Maryland Metrics, смотрите, например, ссылки:

http://mdmetric.com/pdf/Thdfrm2.pdf (основные сведения о резьбах BSPP, BSPT, NPT)

http://mdmetric.com/pdf/Thdfrm3.pdf (основные сведения о резьбах Metric, UNF)

http://www.mdmetric.com/tech/threadtech.pdf (стандарты резьбы в Японии)

http://mdmetric.com/thddata.htm (детальные справочные таблицы по основным резьбам)

http://mdmetric.com/tech/tict.htm (другие полезные сведения)

http://mdmetric.com/tech/tic1e.htm (другие полезные сведения)

Следует сказать, что сайт http://mdmetric.com/ содержит массу и другой технической информации.

3) Статьи в Википедии на английском языке:

http://en.wikipedia.org/wiki/British_standard_pipe_thread (статья British standard pipe thread)

http://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Whitworth (статья British Standard Whitworth)

http://www.britishfasteners.com/threads/ (справка по основным видам трубной резьбы)

http://en.wikipedia.org/wiki/National_pipe_thread (статья National pipe thread о резьбе NPT)

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_metric_screw_thread (статья ISO metric screw thread)

4) Статьи в Википедии http://www.wikipedia.org/ на русском языке:

Резьба

Трубная резьба

Резьбовое соединение

Переходники для шлангов, поставляемые компанией CEJN:

Hose Connection

Stream-Line Connection

CEJN-Lock Connection

| Тип переходника (название в каталогах компании CEJN) | Внешний вид | Обозначение | L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Hose Connection (Хоус Коннекшн) Стандартный штуцер для крепления шланга с обжимным хомутом |  | 6,3 мм (1/4") 8 мм (5/16") 10 мм (3/8") 13 мм (1/2") 18 мм (5/8") | 18,0 18,0 21,0 21,0 21,0 |
| Stream-Line Connection (Стрим-Лайн Коннекшн) Штуцер с накидной гайкой для многоразового, надежного крепления шланга |  | 5 x 8 мм 6,5 x 10 мм 8 x 12 мм 9,5 x 13.5 мм 11 x 16 мм | 15,0 17,0 19,0 21,0 25,0 |
| CEJN-Lock Connection (Цейн-Лок Коннекшн) Штуцер для крепления специального шланга, без обжимного хомута |  | 1/4" 3/8" 1/2" | 19,0 23,0 26,0 |

Некоторые термины и аббревиатуры

| in | inch | дюйм |
| --- | --- | --- |
|  | thread | резьба |
| P, p | pitch of thread | шаг резьбы, шаг витка |
| TPI, tpi, t.p.i. | threads per inch, threads/in | Число витков (ниток) резьбы на один дюйм. Имеет место соотношение P = 1/tpi |
| LH | left hand thread | левая резьба |
|  | right hand thread | правая резьба |
|  | external thread | наружная резьба |
|  | internal thread | внутренняя резьба |
|  | pipe | труба, трубный |
|  | pipe thread | трубная резьба |
|  | taper thread, tapered thread | коническая резьба |
|  | inch thread | дюймовая резьба, резьба Витворта |
|  | fine thread | мелкая резьба, резьба с мелким шагом |
|  | coarse thread | крупная резьба, резьба с крупным шагом |
|  | metric thread | метрическая резьба |
|  | ISO metric thread | метрическая резьба по стандарту ИСО |
| OD | outside diameter, outer diameter | внешний диаметр |
| DN или ND | nominal diameter | Ду; номинальный диаметр; наружный диаметр; наружный диаметр резьбы; диаметр условного прохода; условный диаметр |
| NPS | nominal pipe size | номинальный диаметр трубы, номинальный размер трубы |
|  | Major Diameter | наружный диаметр |
|  | effective diameter | эффективный диаметр |
|  | Tapping drill size Tap drill size | размер сверла под резьбу |
|  | drill size | размер сверла |